|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)

КАФЕДРА «Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ1)

Домашнее задание № 1

по дисциплине: Цифровые устройства и микропроцессоры

Вариант № 2

Студент: Калачев Д.А.

Группа: РЛ1-61

Преподаватель: Сергеева А.А.

Замечания:

Оценка:

2026 г.

Задана последовательность состояний (рисунок 1). Необходимо спроектировать цифровой автомат, реализующий под действием фронта синхроимпульса эту последовательность.

Рисунок 1 – Последовательность состояний

Решение:

Логика переходов задает (согласно с номером варианта) последовательность изменения состояний, а число триггеров определено модулем счета. В данном случае максимальным числом, который должен показывать счетчик «1111» десятичный эквивалент «15». Это число в двоичном коде представляется 4 разрядами, следовательно, необходимо не менее 4 триггеров для двоичного счетчика. Первое состояние 1011 (D=11) с выхода КЛС (D1, D2, D3, D4) подается на установочный вход D-триггеров и появится на выходе триггеров (Q1, Q2, Q3, Q4) после прихода тактового импульса на вход «Т». С выходов триггеров 1011 одновременно подаются на вход КЛС, которая должна сгенерировать на выходах (D1, D2, D3, D4) следующее состояние 0111. С приходом тактового импульса на выходе триггеров установится это состояние. КЛС далее должна сгенерировать следующее состояние 0100 и так далее. Этой логике работы соответствует таблица истинности:

Таблица 1

| Текущее состояние счётчика |  |  |  |  | Последующее состояние счётчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | №+ | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x |

Продолжение таблицы 1

|  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | x | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | x | x | x | x |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | x | x | x | x |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | x | x | x | x |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | x | x | x | x |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | x | x | x | x |

В последних семи состояниях счётчик не бывает, поэтому D1, D2, D3, D4 – любые «x».

Составим логические функции согласно этой таблице истинности для D1, D2, D3 от Q1, Q2, Q3, используя СНДФ.

D1= Q1 Q2 Q3 Q4+Q1 Q2 Q3 Q4+ Q1 Q2 Q3 Q4+Q1 Q2 Q3 Q4

D2= Q1 Q2 Q3 Q4+ Q1 Q2 Q3 Q4+ Q1 Q2 Q3 Q4+ Q1 Q2 Q3 Q4

D3=Q1 Q2 Q3 Q4+ Q1 Q2 Q3 Q4+ Q1 Q2 Q3 Q4+Q1 Q2 Q3 Q4 +Q1 Q2 Q3 Q4

D4=Q1 Q2 Q3 Q4+ Q1 Q2 Q3 Q4+Q1 Q2 Q3 Q4+Q1 Q2 Q3 Q4+Q1 Q2 Q3 Q4

Проведём минимизацию каждой функции по правилам алгебры логики:

D1= Q1 Q2 Q3 Q4+ Q4+ Q1 Q2 Q3 Q4 +Q1 Q2 Q3 Q4 = Q1 Q2 Q3+Q1 Q2 Q3 Q4=Q1 Q2 Q3+ Q3 Q4 +Q1 Q2 Q3 Q4

D2=Q2 Q4 Q1 Q3+  Q1 Q3 +Q1 Q3 Q2 Q4 + Q2 Q4 + Q1 Q2 Q3 Q4

D3=Q2 Q1 Q3 Q4+Q1 Q3 Q4 +Q1 Q3 Q4+ Q2 Q3 Q1 Q4 + Q1  Q4

D4= Q2 Q3 Q1 Q4+ Q1 Q4+ Q1Q2 Q3 Q4+ Q2 Q3 Q4+Q2 Q3 Q4

Минимизируем каждую функцию с помощью карт Карно.

Для D1:

Таблица 2

D1=Q1 Q2+Q1 Q2 Q3

Для D2:

Таблица 3

D2=Q1 Q2 Q3+Q1 Q2 Q3+ Q3 Q4+ Q3 Q4

Для D3:

Таблица 4

D3=Q1 Q3+Q3 Q4+Q2 Q4

Для D4:

Таблица 5

D4=Q1+Q3 Q4

Согласно минимизированным функциям D1, D2, D3 и D4 составим КЛС, используя элементарные логические схемы И, ИЛИ, НЕ.

Для сборки счётчика будем использовать D-триггеры в корпусе микросхемы КР1533ТМ2. Из даташита можно получить информацию о внутреннем строении микросхемы. Видно (рисунок 1), что она состоит из 2х триггеров.

Рисунок 1 – Условное обозначение КР1533ТМ2

Также в даташите можно найти таблицу истинности (рисунок 2). Будем использовать эту информацию для обеспечения единицы на выходе Q триггера в начальный момент времени.

Рисунок 2 – Таблица истинности для КР1533ТМ2

Протестируем счётчик в MicroCap (рисунок 3, 4).

Рисунок 3 – Схема счётчика в Micro-Cap

Рисунок 4 – Логические уровни, снимаемые со счётчика в Micro-Cap

Также начертим схему по ГОСТу в Altium Designer и создадим спецификацию элементов.

Примечания на всякий случай для себя:

Для D1:

|  | Q1 Q2 | Q1Q2 | Q1 Q2 | Q1 Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 Q4 | 0 | x | 1 | 0 |
| Q3 Q4 | x | 0 | 1 | x |
| Q3 Q4 | 1 | 0 | x 1 | 0 |
| Q3 Q4 | x 1 | x | 1 | x |

Для D2:

|  | Q1 Q2 | Q1Q2 | Q1 Q2 | Q1 Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 Q4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Q3 Q4 | x 1 | x 1 | 1 | x 1 |
| Q3 Q4 | 0 | 0 | x | 0 |
| Q3 Q4 | x 1 | x 1 | 1 | x 1 |

Для D3:

|  | Q1 Q2 | Q1Q2 | Q1 Q2 | Q1 Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 Q4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Q3 Q4 | x 1 | x 1 | 1 | x 1 |
| Q3 Q4 | 1 | 0 | x | 1 |
| Q3 Q4 | x | x | 0 | x |

Для D4:

|  | Q1 Q2 | Q1Q2 | Q1 Q2 | Q1 Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 Q4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Q3 Q4 | x 1 | x 1 | 1 | x 1 |
| Q3 Q4 | 1 | 1 | x | 0 |
| Q3 Q4 | x 1 | x 1 | 0 | x |